（第１面）

様式第４号（第２条関係）

工事監理結果報告書

工事が完了したので、下記のとおり報告します。

この報告書に記載の事項は、事実に相違ありません。

○○年○○月○○日

（建築主事）

○　　○　　　○　　○　　　　様

報告者（工事監理者）

住所　白山市○○町○○番地

氏名　○○建築監理事務所　　白山　太郎　　印

(１級)建築士(大臣・　　　知事)登録第○○○○○号

(１級)建築士事務所(石川県)知事登録第○○○○○号

電話番号　○○○－○○○－○○○○

| 建築主 | 住所 白山市○○町○○番地 氏名 白山 次郎 電話番号 ○○○－○○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建築場所 | 白山市○○町○○番地 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 設計者 | 住所 白山市○○町○○番地 氏名 ○○建築設計事務所 白山 次郎 (１級)建築士 (大臣・ 知事)登録第○○○○○号 (１級)建築士事務所 (石川県)知事登録第○○○○○号 電話番号 ○○○－○○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工事施工者 | 住所 白山市○○町○○番地 氏名 ㈱○○建設 代表取締役 白山 三郎 建設業の許可(大臣・知事)登録(特・般)第○－○○○○号 電話番号 ○○○－○○○－○○○○ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 確認年月日 番号 | ○○年○○月○○日 確認建築白山市 第 ○○○ 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建築物の概要 | 敷地 面積 | 000.00 |  | ㎡ | 建築 面積 | 000.00 | ㎡ | 延べ 面積 | 000.00 | ㎡ |
|  | 階数 | 地上 | ２ | 階 | 主要 用途 | 住宅 |  | 構造 | 木造 |  |
|  |  | 地下 | － | 階 |  |  |  |  |  |  |

（注）１　この報告書には、工事別及び工種別に工事監理の状況について記載した図書又は書面を添付して下さい。

２　報告者本人（法人にあっては、代表者に限る。）が署名する場合は、押印を省略することができます。

（第２面）

１　地業工事

| 地業の種類 | 砂・砂利・割ぐり・玉石・コンクリートがら・いかだ・杭・地盤改良 その他（ ） |
| --- | --- |

２　コンクリート工事

| かぶり厚さの 最小値・ 配筋検査状況 |  | 部位 |  |  | 土に接しない部分 |  |  |  | 土に接する部分 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 基礎 配筋状況 |  |  | 40mm・適 |  |  |  | 60mm・適 |  |  |  |
|  |  | 柱 配筋状況 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
|  |  | 梁 配筋状況 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
|  |  | 床板 配筋状況 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
|  |  | 屋根板 配筋状況 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
|  |  | 耐力壁 配筋状況 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
|  |  | 非耐力壁 配筋状況 |  |  | － |  |  |  | － |  |  |  |
| レディーミクスト コンクリート |  |  | 製造会社又は工場名（ＪＩＳ認定・その他） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ○○コンクリート㈱白山工場（ＪＩＳ認定工場第○○○○号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打込結果 | 打込箇所 |  |  | 基礎 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 打込年月日 |  |  | ○／○ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | コンクリートの種類 |  |  | 普通 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 設計基準強度(N/mm2) |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 呼び強度(N/mm2) |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | スランプ(㎝) |  |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 空気量(％) |  |  | 4.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 圧縮強度(N/mm2)28日 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 試験所名 |  |  | ○○○○○試験所 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 塩化物量測定結果 (㎏/m3) |  |  | 0.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 養生方法 型枠存置期間 |  |  |  | 7日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 仕上がり品質 じゃんか､空洞の有無 処置方法 |  |  |  | 良 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （注）圧縮強度：現場水中養生供試体圧縮強度又はコアー供試体圧縮強度（56建告第1102号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

（第４面）

４　木造又は木工事

|  | 項目 | 内 容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| アンカーボルト等 | アンカーボルト | 径 | ： |  | Ｍ12、Ｍ16 |  |  |  |  |  |
|  |  | 埋込長さ | ： |  | 250mm |  |  |  |  |  |
|  |  | 防錆 | ： |  | 亜鉛メッキ |  |  |  |  |  |
|  |  | 首の出 | ： |  | 150 |  |  |  |  |  |
|  |  | 座金 | ： |  | Ｗ4.5×40、Ｗ9.0×80 |  |  |  |  |  |
|  | 換気口 | 間隔 | ： |  | ４ｍ以下ごと、基礎パッキン |  |  |  |  |  |
|  |  | サイズ | ： |  | 150×300 |  |  | 有効面積 | ： | 300cm2 |
| 軸組 | 土台 | ・使用材種 |  |  |  | ひのき、米檜、ひば、土台用加圧式防腐処理木材 |  |  |  |  |
|  |  | ・使用土台断面寸法 |  |  |  | 120×120 |  |  |  |  |
|  |  | ・継手 |  |  |  | 腰掛けあり継ぎ |  |  |  |  |
|  | 柱 | ・使用材種 |  |  |  | ひのき、すぎ、べいつが、化粧ばり構造用集成柱 |  |  |  |  |
|  |  | ・使用柱断面寸法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 通柱 |  |  |  | 120×120 |  |  |  |  |
|  |  | 管柱 |  |  |  | 105×105 |  |  |  |  |
|  |  | ・仕口 |  |  |  | 落としあり |  |  |  |  |
|  |  | ・接合部の補強金物の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 土台と柱 |  |  |  | （引寄せ金物､かど金物(CP.L､CP.T)､山形プレート(VP) ） |  |  |  |  |
|  | 耐力壁 | ・使用材料名 |  |  |  | （すぎ、米松、米栂、唐松、構造用合板 ） |  |  |  |  |
|  |  | ・使用材料寸法 |  |  |  | （30×90 ） |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （厚 12 mm×幅 910 ㎜×長 2,730 mm） |  |  |  |  |
|  |  | ・接合部のくぎ又は補強金物の名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （筋かいプレートBP、N50釘 ） |  |  |  |  |
|  |  | ・くぎの間隔 |  |  |  | （外周部 150 mm、 中間部 150 mm） |  |  |  |  |
|  |  | ・防腐措置の部位 |  |  |  | （地盤面からの高さ１ｍ以内の部分 ） |  |  |  |  |
|  |  | ・防腐措置の方法 |  |  |  | （現場処理 ） |  |  |  |  |
| 床組 | はり 胴差し けた | ・使用材種 |  |  |  | （べいまつ、くろまつ、構造用集成材 ） |  |  |  |  |
|  |  | ・使用されたはりの断面寸法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 最小（mm） |  |  | 最大（mm） |  |
|  |  | はり間 |  | 2.7ｍ |  | （ 120 × 150 ） |  |  | （ 120 × 180 ） |  |
|  |  | はり間 |  | 3.6ｍ |  | （ 120 × 210 ） |  |  | （ 120 × 240 ） |  |
|  |  | はり間 |  | 4.5ｍ |  | （ 120 × 330 ） |  |  | （ 120 × 360 ） |  |
|  |  | はり間 |  | ｍ |  | （ × ） |  |  | （ × ） |  |
|  |  | はり間 |  | ｍ |  | （ × ） |  |  | （ × ） |  |
|  |  | ・はりの継手 |  |  |  | （腰掛けあり継ぎ ） |  |  |  |  |
|  |  | ・接合部の補強金物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | （短ざく金物S ） |  |  |  |  |
|  | 大引 根太 | ・使用材種 |  |  |  | （べいまつ、すぎ、あかまつ、べいつが ） |  |  |  |  |
|  |  | ・使用された大引の断面寸法 |  |  |  |  | （ 105 mm × 105 mm） |  |  |  |
|  |  | ・使用された根太の断面寸法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 大引間隔０．９ｍ内外 |  |  |  |  | （ 45 mm × 55 mm） |  |  |  |
|  |  | 大引間隔１．８ｍ内外 |  |  |  |  | （ 45 mm × 90 mm） |  |  |  |
|  |  | ・根太間隔 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 和室 | （ 455 mm） |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 洋室 | （ 303 mm） |  |  |  |  |  |  |  |

（第５面）

| 小屋組 | 小屋ばり | ・使用材種 |  | （べいまつ、あかまつ、くろまつ ） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ・使用されたはりの断面寸法 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 最小（mm） |  |  |  |  |  | 最大（mm） |
|  |  | はり間 | 1.8ｍ | （ 120 × 150 ） |  |  |  |  |  | （ 120 × 240 ） |
|  |  | はり間 | 3.6ｍ | （ 120 × 240 ） |  |  |  |  |  | （ 120 × 300 ） |
|  |  | はり間 | ｍ | （ × ） |  |  |  |  |  | （ × ） |
|  |  | はり間 | ｍ | （ × ） |  |  |  |  |  | （ × ） |
|  |  | はり間 | ｍ | （ × ） |  |  |  |  |  | （ × ） |
|  |  | ・小屋ばり仕口 |  | （台持ち継ぎ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・接合部の補強金物名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | （羽子板ボルト ） |  |  |  |  |  |  |
|  | むな木 もや たる木 | ・使用材種 |  | （べいまつ、すぎ、あかまつ、くろまつ ） |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ・使用されたむな木の断面寸法 |  |  |  |  |  | （ 105 mm × 105 mm） |  |  |
|  |  | ・使用されたもやの断面寸法 |  |  |  |  |  | （ 105 mm × 105 mm） |  |  |
|  |  | ・使用されたたる木の断面寸法 |  |  |  |  |  | （ 45 mm × 60 mm） |  |  |
|  |  | ・たる木間隔 |  | （ 225 mm） |  |  |  |  |  |  |
| 屋根 | 下地 | ・使用した野地板種類 |  |  |  | （構造用合板 ） |  |  |  |  |
|  |  | ・ 〃 厚さ |  |  |  | （ 12 mm） |  |  |  |  |
|  |  | ・葺下地種類 |  |  |  | （アスファルトフェルト ） |  |  |  |  |
|  |  | ・ 〃 厚さ |  |  |  | （ 940 、旧 22 ㎏品） |  |  |  |  |
|  |  | ・ 〃 重ね |  |  |  | （ 100 mm） |  |  |  |  |
|  | 葺材 | ・使用した葺材名 |  |  |  | （釉薬瓦 ） |  |  |  |  |
|  |  | ・金属製屋根葺材の板厚 |  |  |  | （ 0.4 mm） |  |  |  |  |
|  |  | ・留め付け用亜鉛メッキくぎ長さ |  |  |  |  |  |  | （ 45 mm） |  |
|  |  | ・屋根勾配 |  |  | （ 4 ／ 10 ） |  |  |  |  |  |
|  | 錺工事 | ・すて谷鉄板の立上がり寸法 |  |  |  |  | （ 120 mm） |  |  |  |
|  |  | ・ 〃 厚さ |  |  |  |  | （ 0.4 mm） |  |  |  |